SHOP SERVICE

MIK – SERVIÇOS HIDRAULICOS LTDA

Av dos Imarés, 1383 – Indianópolis – São Paulo -SP

Tel. (11) 5579-0835 / (11) 99376-4733

shopservicevalvularedutora.com.br

mik@shopservicevalvularedutora.com.br

ORÇ: 15.536/1025.

MI

São Paulo, 29 de Outubro de 2025.

Neocorporate Offices.

Rua Enxovia, 472.

Vila São Francisco – São Paulo – SP

CNPJ: 21.431.690/0001-03

Sra. Sabrina Gomes (adm.)

Tel. (11) 94252-1751.

E-mail:  gerencia.neocorporate@gmail.com

adm@neocorporateoffices.com.br

Assunto: Manutenção de VRP (Válvula Redutora de Pressão) 420.

Prezada Senhora;

Em atendimento de vossa solicitação, temos a satisfação de colocar a disposição de V.Sa. os nossos conhecimentos técnicos para executar os serviços abaixo como segue:

Serviços.

- Manutenção de 02 (duas) VRPs 420 de 2”, instaladas em quadro duplo em cobre na garagem de um prédio de 26 andares  para atender do 1º  ao  7º andar com a PES (pressão estática de saída) em 4,0 kgf./cm2.3,5

- Manutenção de 02 (duas) VRPs 420 de 2”, instaladas em quadro duplo em cobre na garagem de um prédio de 26 andares  para atender do 8º andar ao 20º andar com a PES (pressão estática de saída) em 4,0 kgf./cm2.3,5

Procedimento:

Fechamento do registro de entrada e saída da linha da Válvula Redutora, uma por vez.

(Não nos responsabilizamos por avarias dos registros, que podem estar funcionando plenamente, porem na abertura/fechamento podem ocorrer a avaria por oxidação de estarem muito tempo sem movimento ou até mesmo desgaste da peça.)

1- Manutenção preventiva, a ser executada no próprio local.

2- Desmontagem geral do corpo da válvula de controle, filtro das mangueiras, da válvula piloto; das válvulas agulha e mangueiras.

3- Limpeza interna do corpo das válvulas de controle; piloto e filtro e verificar o fluxo das mangueiras e das válvulas agulhas.

4- Remontagem, teste estanqueidade e regulagem da pressão de saída em 4 a 5 kgf. /cm2 conforme NBR 5626 da ABNT, devido a distribuição dos andares.

5- Manter todas as válvulas agulhas com ¼ de voltas e as 02 (duas) VRPs do quadro abertas.

6- Executar o serviço em uma linha por vez, para evitar desabastecer o prédio.

7-Mesmo que os aspectos externos das VRPs estarem aparentando boas condições, após a abertura do corpo da VRP poderemos constatar a necessidade de substituir algumas peças internas ou até mesmo a necessidade da sua substituição por completo.

Esses problemas só poderão ser constatados efetivamente após a abertura e quando da compatibilização da pressão com a vazão.

A execução da manutenção correta e periódica além de aumentar a segurança do sistema hidráulico do prédio minimiza eventuais ocorrências conforme descrito abaixo.

A deficiência no funcionamento das VRPs ou obstrução pode ocasionar:

- Fuga de água. (Quando do banho a água esquenta ou esfria de mais, não conseguindo regular a temperatura da água).

- Diminuição de água nas torneiras em alguns horários.

- Impossibilidade de usar dois chuveiros simultâneos.

- Falta de água em alguns horários.

- Necessidade de aumentar a PDS (pressão dinâmica de saída) acima da regulamentar.

- Barulho na rede.

- Golpe de aliete.

A pressão de saída acima da pressão regulamentar pode ocasionar:

Provável rompimento de flexíveis, conexões de filtros de água, engate de maquinas de lavar roupa e louças;

Golpe de aliete e ruídos na rede;

Perda de água pela caixa aclopada aumentando a conta de água do condomínio. Desconforto na utilização das torneiras devido jato forte etc.

Aumento no consumo de água.

Duração da Obra: (Estimativa)

01 dia trabalhado.

Custo sem ART: Validade da Proposta 10 dias

Mão de Obra para manutenção de 04 (quatro) VRPs 420 de 2”...........R$ 1.360,00.

Garantia de 06(seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.  Conforme NBR 5626 , a verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão deve ser semestral.

Caso seja necessário (unidade):

Diafragma de 2”..........R$ 388,00

Manômetro .................R$ 150,00

Forma de Pagamento: (sugestão)

Após termino das atividades 01 (uma) parcela de R$ 680,00 e mais 01 (uma) parcela de R$ 680,00 após 30 dias com boleto bancário e nota fiscal.

Considerações:

- Todos os encargos sociais, administrativos, pessoais de segurança são de responsabilidade exclusiva da Contratada.

- O objetivo desta proposta é a manutenção de 04 Válvulas de 2” .

- Horário de trabalho em dias úteis, segunda á sexta das 09h00min ás 17h00min h com 1 h de almoço.

- É de inteira responsabilidade da contratada, quaisquer danos causados e comprovado por nosso pessoal, porém não podemos nos responsabilizar por danos oriundo de vícios oculto ou que não respeitam ao isolamento do local de trabalho.

- É de responsabilidade de a contratante comunicar aos condomínios a execução dos serviços, emitir boletim de informação referente à obra, isolar o local de trabalho e colocar sinalização de atenção, designar um local para guarda de ferramentas e material, bem com um vestiário e sanitários para uso do nosso pessoal.

- O prazo para a execução dos serviços poderá ser reavaliado para mais ou para menos, no decorrer das atividades, em função das dificuldades encontradas.

- Serviços e materiais não especificados nessa proposta será objeto de orçamento complementar.

- Por funcionários em regime de CLT, com todos os encargos recolhidos em dia que isenta o Todos os serviços serão executados:

prédio de uma eventual ação trabalhista.

Empresa possuidora de seguro de sinistro de obra.

Funcionários devidamente treinados e possuidores de todas as certificações de segurança de trabalho.

- Workshop nas fabricas.

Cumprindo com as exigências da NBR 5626 com garantia de 06 (seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.

- Empresa desde 1982.

_______________________________________________

MIK SERVIÇOS HIDRÁULICOS EIRELI-ME.

Mauro Imoto.