SHOP SERVICE

MIK – SERVIÇOS HIDRAULICOS -EIRELI -ME

Av dos Imarés, 1383 – Indianópolis – São Paulo -SP

Tel: (11) 5579-0835 / (11) 99376-4733

shopservicevalvularedutora.com.br

mik@shopservicevalvularedutora.com.br

ORÇ: 15.685/0126

MI

São Paulo, 21 de Janeiro de 2026.

Cond. Ed. Top Village.

Rua: Antonieta Leitão, 161.

Freguesia do Ó - São Paulo - SP

A/C.

Sr. Dilson (síndico)

Tel: (11) 95463-9190.

Email: topvillage15@gmail.com

Sr. Genival. (zelador)

Assunto: Manutenção de  VRP (válvula redutora de pressão)

Prezado Senhor;

Em atendimento de vossa solicitação, temos a satisfação de colocar a disposição de V.Sa. os nossos conhecimentos técnicos para executar os serviços abaixo:

Serviço:

- Manutenção preventiva de 02 (duas) VRP 100  3”instaladas sem filtro  em  quadro duplo em cobre no SS  de um prédio de 16 andares, para atender banheiros  descargas até o 7º andar com a PDS (pressão em dinâmica de saída) em 4kgf./cm2.

-Manutenção preventiva de 02 (duas) VRP 100 21/2” instaladas sem filtro em quadro duplo em cobre no SS de um prédio de 16 andares, para atender cozinha e área de serviço  até o 7º andar com a PDS (pressão em dinâmica de saída) em 4kgf./cm2.

Procedimento:

Fechamento do registro de entrada e saída da linha da Válvula Redutora, uma por vez.

(não nos responsabilizamos por avarias dos registros,  que podem estar funcionando plenamente, porem na abertura/fechamento podem ocorrer a avaria por oxidação de estarem muito tempo sem movimento ou até mesmo desgaste da peça.)

## A ser executada no próprio local

## 2- Isolamento de uma estação por vez;

3- Desmontagem geral da VRP e filtro.

4- Remoção das incrustações de ferrugens por fricção e escovamento.

5- Substituições de molas inferiores e juntas de vedações e diafragma das VRPs caso seja necessário.

6-  No caso do filtro remover o elemento filtrante, executar a sua limpeza e repor no local.

7- Remontagem, teste estanquiedade e regulagem da pressão de saída no máximo de 4 kg / cm2;

8- Mesmo que no aspecto externo as VRPs estarem aparentando boas condições. Após a abertura da VRP poderemos constatar a necessidade da substituição completo da VRP ou outras peças, que só poderão ser constatados efetivamente na sua esmontagem.

9- Como as  Estações possuem 02 (duas) VRPs, o prédio não devera ficar desabastecido, durante a manutenção da Válvula.

Duração da Obra: (Estimativa)

01 dia trabalhado

Custo sem ART: Validade da Proposta 10 dias

Manutenção preventiva para 04 (quatro) VRPs .............R$ 1.650,00.

Garantia de 06(seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.  Conforme NBR 5626 , a verificação do funcionamento das válvulas redutoras de pressão deve ser semestral.

Caso seja necessário, valores unitários:

Mola auxiliar de 21/2”  ......R$ 165,00

Mola auxiliar de 3” ........... R$ 275,00

Diafragma de 21/2” ........... R$ 388,00

Diafragma de 3” ................ R$ 533,00

Manômetro .........................R$ 150,00

Forma de Pagamento: (sugestão)

Após termino do serviço 01 (uma) parcela de R$ 825,00 e mais 01 (uma) parcela de R$ 825,00 para 30 dias com nota fiscal e boleto bancário

Considerações:

- Todos os encargos sociais, administrativos, pessoais de segurança são de responsabilidade exclusiva da Contratada.

- O objetivo desta proposta é a manutenção preventivo das 04 VRPs.

- Horário de trabalho em dias úteis, segunda á sexta das 09h00min ás 17h00min h com 1 h de almoço.

- Qualquer dificuldade, contratempo, reclamação por parte dos condôminos, ou representante do condomínio, solicitamos que seja comunicado ao representante da contratada que passará diariamente no local ou informar no escritório para as devidas providencias.

- É de inteira responsabilidade da contratada, quaisquer danos causados e comprovado por nosso pessoal, porém não podemos nos responsabilizar por danos oriundo de vícios oculto ou que não respeitam ao isolamento do local de trabalho.

- É de responsabilidade de a contratante isolar o local de trabalho e fechar a coluna de água se necessário, e colocar sinalização de atenção, designar um local para guarda de ferramentas e material, bem com um vestiário e sanitários para uso do nosso pessoal.

- As sobras de materiais são de propriedade do Shop Service, sendo todos os materiais garantidos pelo fabricante, quaisquer testes dos materiais em laboratório que sejam solicitados são de total responsabilidade da contratante em comum acordo com o fabricante.

- O prazo para a execução dos serviços poderá ser reavaliado para mais ou para menos, no decorrer das atividades, em função das dificuldades encontradas.

- Serviços e materiais não especificados nessa proposta será objeto de orçamento complementar.

- Todos os serviços serão executados:

Por funcionários em regime de CLT, com todos os encargos recolhidos em dia que isenta o prédio de uma eventual ação trabalhista.

Empresa possuidora de seguro de sinistro de obra.

Funcionários devidamente treinados e possuidores de todas as certificações de segurança de trabalho.

- Workshop nas fabricas.

Cumprindo com as exigências da NBR 5626 com garantia de 06 (seis) meses, exceto em caso de entupimento, sujeira nas válvulas, ar nas tubulações e peças avariadas.

- Empresa desde 1982.

_______________________________________________

MIK SERVIÇOS HIDRÁULICOS EIRELI-ME.

Mauro Imoto