# LISTA DESCRITIVA DE COMPONENTES

## Sistema de Fertirrigação Automatizado - Raspberry Pi 4 + Modbus RTU

| Projeto: | Automação Fertirrigação 8×8 (64 válvulas solenoides + 8 hidrômetros) |
| --- | --- |
| Arquitetura: | Raspberry Pi 4 + 8× R4SLS08 (válvulas) + 2× DigiRail-4C (contadores de pulsos) |
| Sensoriamento: | 8× Hidrômetro Multijato 1" 10m³/h com saída pulsada (1 pulso/litro) |
| Data: | Novembro 2025 |
| Status: | Documento atualizado com hidrômetros e contadores Modbus |

# RESUMO FINANCEIRO ATUALIZADO

CUSTO TOTAL: R$ 32.484,12

Com 20% de margem: R$ 38.980,94

| Categoria | Valor (R$) | % |
| --- | --- | --- |
| Atuadores (Válvulas 64×) | 7.680,00 | 24% |
| Sensoriamento (Hidrômetros 8×) | 5.227,44 | 16% |
| Módulos Modbus RTU | 3.231,84 | 10% |
| Infraestrutura Elétrica | 3.600,00 | 11% |
| Processamento (RPi) | 705,00 | 2% |
| Comunicação RS485 | 560,00 | 2% |
| Supervisão (Opcional) | 380,00 | 1% |
| Serviços de Engenharia | 17.000,00 | 52% |
| Software Open Source | 0,00 | 0% |
| TOTAL | R$ 32.484,12 | 100% |

# SENSORIAMENTO - HIDRÔMETROS E CONTADORES MODBUS

Decisão de Arquitetura: Substituição de fluxômetros industriais por hidrômetros multijato certificados Inmetro com saída pulsada (1 pulso/litro) + módulos contadores digitais Modbus RTU.

## 1. HIDRÔMETRO MULTIJATO 1" 10 m³/h COM SAÍDA PULSADA (8 unidades)

Função: Medição de vazão de fertilizantes com saída de pulsos (1 pulso = 1 litro), certificado Inmetro.

| Modelo | Hidrômetro Multijato 1" 10 m³/h - Renova Medição |
| --- | --- |
| Faixa de medição nominal (Q3) | 10 m³/h (~166 L/min) |
| Vazão mínima (Q1) | 125 L/h (~2,1 L/min) |
| Vazão de transição (Q2) | 200 L/h (~3,3 L/min) |
| Vazão de sobrecarga (Q4) | 12,5 m³/h (~208 L/min) |
| Vazão de início | 35 L/h (~0,6 L/min) |
| Temperatura máxima | 30°C |
| Pressão de trabalho | 10 bar (máximo) |
| Diâmetro nominal | DN 25 mm (1 polegada) |
| Comprimento total | 260 mm |
| Classe metrológica | R80-H (certificado Inmetro Portaria 155/22) |
| Proteção | IP68 (imersível até 1m) |
| Saída de pulsos | Reed-Switch V2 pré-equipado - Configuração: 1 pulso = 1 litro |
| Validade metrológica | 7 anos (conforme regime de operação e qualidade da água) |
| Preço unitário | R$ 653,43 |
| Quantidade | 8 unidades |
| Preço total | 8 × R$ 653,43 = R$ 5.227,44 |
| Fornecedor | Renova Medição (https://www.renovamedicao.com.br) ¦ Tel: (38) 3251-3677 |

Observação: O alvo operacional de 10 L/min (~0,6 m³/h) é significativamente abaixo do Q3 nominal (10 m³/h), o que garante excelente sensibilidade, linearidade e precisão. Classe metrológica R80-H é legal-metrológica para água potável. Adequado para fertirrigação.

## 2. SENSOR REED-SWITCH V2 (Incluído no hidrômetro equipado)

Função: Gerar pulso elétrico (contato seco) a cada litro medido pelo hidrômetro

| Tipo de contato | Contato seco NA (Normalmente Aberto) |
| --- | --- |
| Relação de pulsos | 1 pulso por litro (configurado em fábrica) |
| Comprimento aproximado | ±1,50 cm |
| Polarizado | Não |
| Tensão de comutação (máx) | 200 VDC |
| Corrente de comutação (máx) | 0,5 A |
| Corrente de transporte (máx) | 1,0 A |
| Tempo de corte (mín) | 0,5 ms |
| Temperatura de operação | -40°C a 125°C |
| Terminais | Vermelho (comum) + Preto (saída pulso) |
| Compatibilidade | Entrada digital 24 VDC de módulos Modbus (corrente interna limitada) |
| Exemplo de ligação | Vermelho: +24V → Preto: entrada DI 24V (módulo contador) |
| Observação | Contato seco garante isolação elétrica; excelente para ambientes com ruído eletromagnético |

## 3. MÓDULO NOVUS DigiRail-4C - CONTADOR DIGITAL RS485 MODBUS RTU (2 unidades)

Função: Contar pulsos dos 8 hidrômetros (4 canais por módulo) e transmitir dados via Modbus RTU para o Raspberry Pi

| Modelo | Novus DigiRail-4C |
| --- | --- |
| Tipo | Módulo contador digital com 4 entradas + RS485 Modbus RTU |
| Número de canais | 4 entradas digitais (cada uma pode ser contador de pulsos de 32 bits) |
| Faixa de contagem | 0 a 4.294.967.295 pulsos por canal (32 bits) |
| Frequência máx (Canal 1) | Até 100 kHz (contador rápido) |
| Frequência máx (Canais 2-4) | Até 1 kHz para onda quadrada 50% |
| Níveis de entrada digital | "0" lógico: 0-1 V ¦ "1" lógico: 4-35 V |
| Limitação de corrente | ~5 mA por entrada (interna) |
| Comunicação | RS485 Modbus RTU (escravo) |
| Protocolo Modbus | Funções 03 (leitura), 04, 06, 16 (escrita) |
| Baud rate suportado | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps |
| Endereço Modbus | Configurável via software DIP switches (0-247) |
| Alimentação | 10-35 VDC |
| Consumo típico | <100 mA |
| Montagem | Trilho DIN 35 mm (padrão industrial) |
| Temperatura operação | -20°C a 60°C |
| Proteção IP | IP20 (instalação em painel) |
| Isolação | Entrada isolada (opto-acoplador interno) |
| Preço unitário | R$ 1.200,00 (estimado, conforme distribuidor) |
| Quantidade | 2 unidades (8 canais totais para 8 hidrômetros) |
| Preço total | 2 × R$ 1.200,00 = R$ 2.400,00 |
| Fornecedor | Novus Automation (https://www.novus.com.br) ¦ Distribuidoras autorizadas |

### Mapa de Endereços Modbus - DigiRail-4C

Configuração recomendada para 8 hidrômetros / 2 módulos:

| Hidrômetro / Linha | Localização | Canal do módulo | Slave ID Modbus |
| --- | --- | --- | --- |
| Linha 1 | DigiRail-4C #1 | CH1 (entrada IN1) | 0x09 (9) |
| Linha 2 | DigiRail-4C #1 | CH2 (entrada IN2) | 0x09 (9) |
| Linha 3 | DigiRail-4C #1 | CH3 (entrada IN3) | 0x09 (9) |
| Linha 4 | DigiRail-4C #1 | CH4 (entrada IN4) | 0x09 (9) |
| Linha 5 | DigiRail-4C #2 | CH1 (entrada IN1) | 0x0A (10) |
| Linha 6 | DigiRail-4C #2 | CH2 (entrada IN2) | 0x0A (10) |
| Linha 7 | DigiRail-4C #2 | CH3 (entrada IN3) | 0x0A (10) |
| Linha 8 | DigiRail-4C #2 | CH4 (entrada IN4) | 0x0A (10) |

### Fórmula de Cálculo: Pulsos → Litros e L/min

1. Volume total acumulado:

Litros totais = contador_pulsos_acumulado

(pois 1 pulso = 1 litro, conforme configuração de fábrica)

2. Vazão instantânea em L/min:

Ler contador a cada intervalo (ex.: 1 segundo)

pulsos_intervalo = contador_novo - contador_anterior

L/min = (pulsos_intervalo / intervalo_segundos) × 60

Exemplo para 10 L/min alvo:

10 L/min ÷ 60 seg = 0,167 L/seg = 0,167 pulsos/seg

Em 1 segundo: ~0,167 pulsos (1 pulso a cada ~6 segundos)

Frequência: 0,167 Hz (muito abaixo dos 1 kHz do módulo)

### Ligação Elétrica: Hidrômetro → DigiRail-4C

Alimentação do DigiRail-4C: Fonte 24 VDC → bornes de potência do módulo

Fio comum do Reed (vermelho): +24 V → resistor limitador ~1kΩ (opcional) → terminal vermelho do hidrômetro

Fio pulso do Reed (preto): Terminal preto (hidrômetro) → entrada digital INx (DigiRail-4C)

Retorno GND: GND (negativo 24 V) → conectar ao módulo e à fonte (compartilhado)

Barramento RS485: Pares A e B torcidos blindados → mesmo barramento dos módulos R4SLS08

Isolação recomendada: Opcional: opto-acoplador ou resistor 1kΩ no fio comum para proteção contra picos

## Observações Críticas

Quantidade: 2 unidades DigiRail-4C (8 canais totais)

Compatibilidade: Entrada digital 4-35 V ≠ Reed 24 V ✓ OK

Resolução: 1 pulso = 1 litro (resolução máxima para 10 L/min)

Frequência: Para 10 L/min, frequência de pulsos é ~0,167 Hz (muito abaixo de 1 kHz)

Sincronização: Ler contadores a cada 1 segundo é suficiente

Barramento: DigiRail-4C #1 (Slave 09) e #2 (Slave 10) compartilham RS485 com R4SLS08

Precisão: Classe metrológica R80-H garante ±1-2% em operação normal

Manutenção: Sem peças eletrônicas no hidrômetro (fácil limpeza e serviço)

Reposição: Hidrômetros são reposição padrão no mercado agrícola

# VANTAGENS DESTA ABORDAGEM

• Custo 30-40% menor: R$ 5.227 (hidrômetro) vs R$ 6-8k (fluxômetro industrial)

• Certificado Inmetro: Classe metrológica R80-H garantida por 7 anos

• Saída simples e robusta: Contato seco, sem eletrônica embarcada no hidrômetro

• Integração Modbus: DigiRail-4C é módulo industrial, entra no barramento RS485 existente

• Precisão adequada: ±1-2% típico (melhor que ±5% exigido)

• Sem calibração especial: Hidrômetro sai calibrado de fábrica

• Disponibilidade BR: Componentes no mercado brasileiro com prazos curtos

• Manutenção simples: Sem eletrônica no campo (apenas contato mecânico seco)

• Reposição fácil: Hidrômetros multijato são reposição padrão no agro

# RESUMO - SISTEMA FINAL COMPLETO

| Item | Configuração |
| --- | --- |
| Mestre Modbus | Raspberry Pi 4 (1 unit) |
| Módulos Saídas (válvulas) | 8× R4SLS08 (64 saídas totais) |
| Módulos Contadores (vazão) | 2× DigiRail-4C (8 canais totais) |
| Sensores de Vazão | 8× Hidrômetro Multijato + Reed-Switch |
| Protocolo Comunicação | Modbus RTU via RS485 (10 escravos no barramento) |

### CUSTO FINAL: R$ 32.484,12 | COM 20% MARGEM: R$ 38.980,94